红外遥控智能风扇系统  源码注释手册

STC89C52RC @ 11.0592MHz   |   Keil uVision 5   |   v1.0

共 1217 行代码  |  横向A4  可打印

═ 文件头与硬件映射说明 ═

1 /******************************************************************************   // 文档注释

2  * 红外遥控智能风扇系统  (Keil C51)  — v1.0   // 文档注释

3  *   // 文档注释

4  * 芯片    : STC89C52RC  @ 11.0592 MHz   // 文档注释

5  * 编译环境: Keil uVision 5   // 文档注释

6  *   // 文档注释

7  *  ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗   // 文档注释

8  *  ║  引脚映射 (普中A2实验板)                                 ║   // 文档注释

9  *  ║  LCD1602 : RS=P2.6, RW=P2.5, EN=P2.7, D0~D7=P0       ║   // 文档注释

10  *  ║  步进电机: IN1_A=P1.0, IN2_B=P1.1, IN3_C=P1.2,       ║   // 文档注释

11  *  ║            IN4_D=P1.3  (JP8=ON, JP4=OFF)              ║   // 文档注释

12  *  ║  红外接收: P3.2 (外部中断0)                             ║   // 文档注释

13  *  ║  蜂鸣器  : P2.5 (与LCD_RW共用, LCD操作时需关中断)      ║   // 文档注释

14  *  ║  LED(D1) : P2.0 (开机指示灯, 共阳:0=亮)               ║   // 文档注释

15  *  ║  LED(D2) : P2.1 (模式指示灯, 自然风/睡眠风时闪烁)      ║   // 文档注释

16  *  ║  按键KEY1: P3.1 (备用: 启动/停止)                       ║   // 文档注释

17  *  ║  按键KEY2: P3.0 (备用: 切换模式)                        ║   // 文档注释

18  *  ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝   // 文档注释

19  *   // 文档注释

20  *  ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗   // 文档注释

21  *  ║  启动前跳线帽配置 (务必遵守!)                           ║   // 文档注释

22  *  ║  段选: ON   位选: ON                                   ║   // 文档注释

23  *  ║  JP4(矩阵键盘): OFF    JP8(步进电机): ON               ║   // 文档注释

24  *  ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝   // 文档注释

25  *   // 文档注释

26  *  功能说明:   // 文档注释

27  *  1. 红外遥控: 电源键启停, 模式键切换风类, +/-调速, 数字键1~5直选档位   // 文档注释

28  *  2. 5档风速: 1档(微风) ~ 5档(强风), 对应步进电机不同转速   // 文档注释

29  *  3. 3种风类: 常风(恒定转速) / 自然风(忽大忽小) / 睡眠风(逐渐降速)   // 文档注释

30  *  4. 定时关机: 遥控器设置0~60分钟定时, 支持5分钟步进调节   // 文档注释

31  *  5. 按键备用: KEY1启停, KEY2切换模式, 遥控失灵时也能操作   // 文档注释

32  *  6. LCD1602: 实时显示风速档位/风类模式/运行状态/定时剩余时间   // 文档注释

33  *   // 文档注释

34  *  定时器:   // 文档注释

35  *   T0 : 未使用   // 文档注释

36  *   T1 : 50ms 系统节拍 (定时器计数 / 自然风换档 / 睡眠风降档 / 倒计时)   // 文档注释

37  ******************************************************************************/   // 文档注释

38

═ 头文件包含 ═

39 #include <reg51.h>   // 包含reg51.h: 定义51单片机全部特殊功能寄存器

40 #include <intrins.h>   // 包含intrins.h: 提供_nop_()空操作、循环移位等内部函数

41

42 /* ======================== 类型定义 ======================== */   // 文档注释

═ 类型定义 ═

43 /* 为方便移植, 定义常用类型别名 */   // 文档注释

44 typedef unsigned int  u16;   // typedef: unsigned int → u16 (16位, 0~65535)

45 typedef unsigned char u8;   // typedef: unsigned char → u8 (8位, 0~255)

46

47 /* ======================== LCD1602 引脚 ======================== */   // 文档注释

═ LCD1602 引脚定义 ═

48 /*   // 文档注释

49  * LCD1602 使用 8 位数据接口, 数据线接 P0 口   // 文档注释

50  * RS (Register Select): 0=写命令, 1=写数据   // 文档注释

51  * RW (Read/Write)     : 0=写, 1=读 (本系统始终为写)   // 文档注释

52  * EN (Enable)         : 高脉冲将数据写入 LCD   // 文档注释

53  *   // 文档注释

54  * 注意: P2.5 同时连接蜂鸣器和 LCD_RW   // 文档注释

55  * 写 LCD 时必须关总中断(EA=0), 防止定时器 ISR 翻转 P2.5 导致 LCD 误入读模式   // 文档注释

56  */   // 文档注释

57 #define LCD_DATA  P0   // 宏: LCD_DATA = P0, LCD数据总线接P0口

58 sbit LCD_RS = P2^6;   // sbit P2.6 = LCD_RS (0=指令, 1=数据)

59 sbit LCD_RW = P2^5;   // sbit P2.5 = LCD_RW (0=写, 与蜂鸣器共用)

60 sbit LCD_EN = P2^7;   // sbit P2.7 = LCD_EN (高脉冲锁存数据)

61

62 /* ======================== 步进电机引脚 (ULN2003 驱动) ======================== */   // 文档注释

═ 步进电机引脚定义 ═

63 /*   // 文档注释

64  * 28BYJ-48 步进电机, 4 相 5 线, 使用 ULN2003 驱动模块   // 文档注释

65  * 8 拍工作方式 (半步): A→AB→B→BC→C→CD→D→DA   // 文档注释

66  * 每转 4096 步 (减速比 1:64, 8 拍模式)   // 文档注释

67  *   // 文档注释

68  * 电机接 P1.0~P1.3, 通过 JP8 跳线连接   // 文档注释

69  * JP8=ON (短接), JP4=OFF (断开) — 因为 P1 与矩阵键盘共用   // 文档注释

70  */   // 文档注释

71 sbit IN1_A = P1^0;   // sbit P1.0 = IN1_A (步进电机A相, ULN2003输入)

72 sbit IN2_B = P1^1;   // sbit P1.1 = IN2_B (B相)

73 sbit IN3_C = P1^2;   // sbit P1.2 = IN3_C (C相)

74 sbit IN4_D = P1^3;   // sbit P1.3 = IN4_D (D相)

75

76 /* ======================== 红外接收引脚 ======================== */   // 文档注释

═ 红外接收引脚定义 ═

77 /*   // 文档注释

78  * HS0038 红外接收头, 输出脚接 P3.2 (外部中断0)   // 文档注释

79  * 收到 38KHz 红外载波时输出低电平, 无载波时输出高电平   // 文档注释

80  * 解码 NEC 协议: 引导码(9ms低+4.5ms高) + 地址码 + 地址反码 + 数据码 + 数据反码   // 文档注释

81  *   // 文档注释

82  * 注意: P3.2 同时是 KEY3 引脚, 使用红外时 KEY3 不可用   // 文档注释

83  */   // 文档注释

84 sbit IRED = P3^2;   // sbit P3.2 = IRED (HS0038红外接收头, 下降沿触发INT0)

85

86 /* ======================== 蜂鸣器 & LED 引脚 ======================== */   // 文档注释

═ 蜂鸣器 & LED 引脚定义 ═

87 /*   // 文档注释

88  * 蜂鸣器: P2.5 (无源蜂鸣器, 需要 PWM 方波驱动, 与 LCD_RW 共用)   // 文档注释

89  * D1 LED: P2.0 (共阳, 低电平点亮, 用作电源指示灯)   // 文档注释

90  * D2 LED: P2.1 (共阳, 低电平点亮, 用作模式指示灯)   // 文档注释

91  */   // 文档注释

92 sbit BEEP    = P2^5;   // sbit P2.5 = BEEP (无源蜂鸣器, 与LCD_RW共用)

93 sbit LED_D1  = P2^0;   // sbit P2.0 = LED_D1 (电源指示, 共阳低电平亮)

94 sbit LED_D2  = P2^1;   // sbit P2.1 = LED_D2 (模式指示, 共阳低电平亮)

95

96 /* ======================== 独立按键引脚 ======================== */   // 文档注释

═ 独立按键引脚定义 ═

97 /*   // 文档注释

98  * 4 个独立按键, 低电平有效 (按下时引脚被拉到 GND)   // 文档注释

99  * K1=P3.1 (也作 TXD), K2=P3.0 (也作 RXD)   // 文档注释

100  * K3=P3.2 (也作 INT0/红外, 红外使用时不可用)   // 文档注释

101  * K4=P3.3 (也作 INT1)   // 文档注释

102  *   // 文档注释

103  * 本系统使用 KEY1 启动/停止, KEY2 切换模式   // 文档注释

104  */   // 文档注释

105 sbit KEY1 = P3^1;   // sbit P3.1 = KEY1 (独立键, 启停备用)

106 sbit KEY2 = P3^0;   // sbit P3.0 = KEY2 (独立键, 切换模式备用)

107

108 /* ======================== 常量定义 ======================== */   // 文档注释

═ 常量定义 (步进电机相序 / 风速表 / 风类 / 定时 / 红外键码) ═

109

110 /* --- 步进电机 8 拍序列 (半步驱动) --- */   // 文档注释

111 /*   // 文档注释

112  * 相序表: 每拍只有1~2个线圈通电   // 文档注释

113  * 0x01: A相通电   // 文档注释

114  * 0x03: AB相同时通电 (半步)   // 文档注释

115  * 0x02: B相通电   // 文档注释

116  * ... 依此类推   // 文档注释

117  * 按表顺序循环 = 顺时针旋转 (正视电机轴)   // 文档注释

118  */   // 文档注释

119 u8 code phase_table[8] = {   // u8 code→ROM存储. 8拍半步驱动相序表: A→AB→B→BC→C→CD→D→DA

120     0x01,  // A   // 第1拍: 相序值 0x1

121     0x03,  // AB   // 第2拍: 相序值 0x3

122     0x02,  // B   // 第3拍: 相序值 0x2

123     0x06,  // BC   // 第4拍: 相序值 0x6

124     0x04,  // C   // 第5拍: 相序值 0x4

125     0x0C,  // CD   // 第6拍: 相序值 0xc

126     0x08,  // D   // 第7拍: 相序值 0x8

127     0x09   // DA   // 第8拍: 相序值 0x9

128 };   // C语句

129

130 /* --- 风速档位对应的步进延时表 (单位: ms) --- */   // 文档注释

131 /*   // 文档注释

132  * 值越大, 延时越长, 转速越慢   // 文档注释

133  *   // 文档注释

134  * 新速度表 (大幅拉开差距, 肉眼可辨):   // 文档注释

135  *   1 档(微风) = 30ms → 约 123 秒/转  ← 非常慢, 风扇叶片缓缓转动   // 文档注释

136  *   2 档       = 20ms → 约  82 秒/转   // 文档注释

137  *   3 档(中速) = 12ms → 约  49 秒/转   // 文档注释

138  *   4 档       =  6ms → 约  25 秒/转   // 文档注释

139  *   5 档(强风) =  2ms → 约   8 秒/转  ← 明显快, 风力强劲   // 文档注释

140  *   // 文档注释

141  * 1档和5档相差 15 倍, 视觉差异非常明显   // 文档注释

142  *   // 文档注释

143  * 备注: 28BYJ-48 在 8 拍模式下 4096 步/转   // 文档注释

144  *       5 档: 4096 × 2ms ≈ 8.2 秒/转   // 文档注释

145  *       1 档: 4096 × 30ms ≈ 123 秒/转   // 文档注释

146  */   // 文档注释

147 u8 code speed_delay[5] = {30, 20, 12, 6, 2};   // u8 code→ROM. 5档步进间隔ms: 值越大→越慢→风力越小

148

149 /* --- 风类模式 --- */   // 文档注释

150 #define MODE_NORMAL  0   // 常风模式: 恒定风速   // 宏 MODE_NORMAL=0 常风恒定

151 #define MODE_NATURAL 1   // 自然风模式: 风速忽大忽小, 模拟自然风   // 宏 MODE_NATURAL=1 自然风波动

152 #define MODE_SLEEP   2   // 睡眠风模式: 每10分钟自动降一档   // 宏 MODE_SLEEP=2 睡眠风渐降

153

154 /* --- 风扇状态 --- */   // 文档注释

155 #define FAN_OFF  0       // 风扇关闭   // 宏 FAN_OFF=0 停止

156 #define FAN_ON   1       // 风扇运行   // 宏 FAN_ON=1 运行

157

158 /* --- 系统节拍 --- */   // 文档注释

159 /*   // 文档注释

160  * T1 每 50ms 产生一次中断   // 文档注释

161  * 50ms = 12 × (65536 - 定时器重装值) / 11.0592MHz   // 文档注释

162  * 重装值计算: 65536 - (50000 × 11.0592 / 12) = 65536 - 46080 = 19456 = 0x4C00   // 文档注释

163  * 实际重装值: TH1=0x4C, TL1=0x00   // 文档注释

164  */   // 文档注释

165 #define T1_TH  0x4C   // 宏 TH1=0x4C (50ms @11.0592MHz 高字节)

166 #define T1_TL  0x00   // 宏 TL1=0x00 (低字节)

167

168 /* --- 定时器计数换算 --- */   // 文档注释

169 /*   // 文档注释

170  * 20 个 50ms 节拍 = 1 秒   // 文档注释

171  * 1200 个 50ms 节拍 = 60 秒 = 1 分钟   // 文档注释

172  */   // 文档注释

173 #define TICKS_PER_SEC   20      // 20 × 50ms = 1秒   // 宏 20节拍=1秒 (20×50ms)

174 #define TICKS_PER_MIN   1200    // 1200 × 50ms = 60秒   // 宏 1200节拍=1分钟

175

176 /* --- 红外遥控 NEC 协议键码 (普中配套 21 键遥控器) --- */   // 文档注释

177 /*   // 文档注释

178  * 以下键码是 ired_data[2] (数据码) 的值   // 文档注释

179  * 如遥控器批次不同, 实际键码可能有差异, 请用串口打印验证   // 文档注释

180  */   // 文档注释

181 #define IR_POWER   0x45   // 电源键 → 启动/停止   // 宏 IR_POWER=0x45  遥控键 → 启停

182 #define IR_MODE    0x46   // 模式键 → 切换风类   // 宏 IR_MODE=0x46  遥控键 → 切换风类

183 #define IR_MUTE    0x47   // 静音键 → (未使用)   // 宏 IR_MUTE=0x47  遥控键 → 未用

184 #define IR_PLAY    0x44   // 播放键 → 进入定时设置   // 宏 IR_PLAY=0x44  遥控键 → 定时

185 #define IR_PREV    0x40   // 快退键 → 定时-5分钟   // 宏 IR_PREV=0x40  遥控键 → 定时-5

186 #define IR_NEXT    0x43   // 快进键 → 定时+5分钟   // 宏 IR_NEXT=0x43  遥控键 → 定时+5

187 #define IR_EQ      0x07   // EQ 键 → (未使用)   // 宏 IR_EQ=0x07  遥控键 → 未用

188 #define IR_MINUS   0x15   // 减键  → 风速-1   // 宏 IR_MINUS=0x15  遥控键 → 风速-1

189 #define IR_PLUS    0x09   // 加键  → 风速+1   // 宏 IR_PLUS=0x09  遥控键 → 风速+1

190 #define IR_0       0x16   // 数字0 → 取消定时   // 宏 IR_0=0x16  遥控键 → 取消定时

191 #define IR_1       0x0C   // 数字1 → 风速1档   // 宏 IR_1=0x0C  遥控键 → 1档

192 #define IR_2       0x18   // 数字2 → 风速2档   // 宏 IR_2=0x18  遥控键 → 2档

193 #define IR_3       0x5E   // 数字3 → 风速3档   // 宏 IR_3=0x5E  遥控键 → 3档

194 #define IR_4       0x08   // 数字4 → 风速4档   // 宏 IR_4=0x08  遥控键 → 4档

195 #define IR_5       0x1C   // 数字5 → 风速5档   // 宏 IR_5=0x1C  遥控键 → 5档

196

197 /* ======================== 全局变量 ======================== */   // 文档注释

═ 全局变量 ═

198

199 /* --- 风扇状态 --- */   // 文档注释

200 u8  fan_state;          // 当前开关状态: FAN_OFF / FAN_ON   // 全局 fan_state: FAN_OFF(0)或FAN_ON(1)

201 u8  fan_mode;           // 当前风类模式: MODE_NORMAL / MODE_NATURAL / MODE_SLEEP   // 全局 fan_mode: 0常风/1自然风/2睡眠风

202 u8  speed_level;        // 当前风速档位: 1~5   // 全局 speed_level: 1~5 用户设定档位

203 u8  effective_speed;    // 实际生效的步进延时索引: 0~4 (受自然风/睡眠风影响)   // 全局 effective_speed: 0~4 实际生效的延时索引

204 bit sleep_decremented;   // 睡眠风标志: 1=ISR已降过档(防竞态), 0=尚未降档   // bit sleep_decremented: 1=ISR已降档, 防竞态

205 u8  phase_idx;          // 当前步进电机相位索引: 0~7   // 全局 phase_idx: 0~7 phase_table索引

206

207 /* --- 系统节拍 --- */   // 文档注释

208 u16 sys_tick;           // 系统总节拍计数 (每 50ms 加 1, 不停累加)   // 全局 sys_tick: 每50ms+1, 总节拍

209 u16 natural_tick;       // 自然风换档计时 (每 3 秒换一次)   // 全局 natural_tick: 自然风3秒换档计时

210 u16 sleep_tick;         // 睡眠风降档计时 (每 10 分钟降一档)   // 全局 sleep_tick: 睡眠风10分钟降档计时

211 u16 timer_tick;         // 定时关机倒计时 (剩余 50ms 节拍数)   // 全局 timer_tick: 定时关机的50ms节拍数

212

213 /* --- 红外接收 --- */   // 文档注释

214 u8  ired_data[4];       // 红外接收缓冲区: [0]地址码 [1]地址反码 [2]数据码 [3]数据反码   // 全局 ired_data[4]: [地址][反码][数据][反码]

215 bit ired_ready;         // 红外数据就绪标志: 1=有新数据待处理   // bit ired_ready: 1=有数据待处理

216

217 /* --- 自然风伪随机种子 --- */   // 文档注释

218 u8  natural_rand;       // 用于自然风随机风速偏移的简单种子   // 全局 natural_rand: 自然风随机种子

219

220 /* --- LCD 刷新控制 --- */   // 文档注释

221 u16 lcd_refresh_tick;   // LCD 刷新倒计时节拍数   // 全局 lcd_refresh_tick: LCD刷新倒计时

222

223 /* ======================== 函数声明 ======================== */   // 文档注释

═ 函数声明 ═

224

225 /* 延时 */   // 文档注释

226 void Delay_ms(u16 ms);   // 函数声明: Delay_ms 原型

227 void Delay_10us(u16 ten_us);   // 函数声明: Delay_10us 原型

228

229 /* LCD1602 */   // 文档注释

230 void LCD_WriteCmd(u8 cmd);   // 函数声明: LCD_WriteCmd 原型

231 void LCD_WriteData(u8 dat);   // 函数声明: LCD_WriteData 原型

232 void LCD_SetPos(u8 line, u8 col);   // 函数声明: LCD_SetPos 原型

233 void LCD_WriteStr(u8 *str);   // 函数声明: LCD_WriteStr 原型

234 void LCD_ClearLine(u8 line);   // 函数声明: LCD_ClearLine 原型

235 void LCD_Init(void);   // 函数声明: LCD_Init 原型

236

237 /* 步进电机 */   // 文档注释

238 void Motor_StepCW(void);   // 函数声明: Motor_StepCW 原型

239 void Motor_Stop(void);   // 函数声明: Motor_Stop 原型

240

241 /* 红外遥控 */   // 文档注释

242 void IR_Init(void);   // 函数声明: IR_Init 原型

243 void IR_Process(void);   // 函数声明: IR_Process 原型

244

245 /* 按键 */   // 文档注释

246 u8   Key_Scan(void);   // 函数声明: Key_Scan 原型

247

248 /* 蜂鸣器 */   // 文档注释

249 void Beep_Tick(void);   // 函数声明: Beep_Tick 原型

250

251 /* 显示更新 */   // 文档注释

252 void LCD_UpdateAll(void);   // 函数声明: LCD_UpdateAll 原型

253

254 /* 系统控制 */   // 文档注释

255 void Fan_Start(void);   // 函数声明: Fan_Start 原型

256 void Fan_Stop(void);   // 函数声明: Fan_Stop 原型

257 void Fan_SpeedUp(void);   // 函数声明: Fan_SpeedUp 原型

258 void Fan_SpeedDown(void);   // 函数声明: Fan_SpeedDown 原型

259 void Fan_ModeSwitch(void);   // 函数声明: Fan_ModeSwitch 原型

260 void Fan_UpdateEffectiveSpeed(void);   // 函数声明: Fan_UpdateEffectiveSpeed 原型

261

262 /* ======================== 延时函数 ======================== */   // 文档注释

═ 延时函数 ═

263

264 /*******************************************************************************   // 文档注释

265  * 函数名  : Delay_10us   // 文档注释

266  * 功能    : 约 10us 延时 (@11.0592MHz)   // 文档注释

267  * 参数    : ten_us = 延时倍数, 1 约等于 10us   // 文档注释

268  * 返回值  : 无   // 文档注释

269  * 说明    : 用于红外解码中的精确时序等待   // 文档注释

270  *******************************************************************************/   // 文档注释

271 void Delay_10us(u16 ten_us)   // Delay_10us 定义: while(ten_us--) 循环约10us

272 {   // 函数体开始

273     while (ten_us--);   // while循环

274 }   // 函数体结束

275

276 /*******************************************************************************   // 文档注释

277  * 函数名  : Delay_ms   // 文档注释

278  * 功能    : 毫秒级延时 (@11.0592MHz)   // 文档注释

279  * 参数    : ms = 延时的毫秒数   // 文档注释

280  * 返回值  : 无   // 文档注释

281  * 说明    : 软件循环延时, 约 1ms 一个循环   // 文档注释

282  *           注意: 延时期间不能响应中断(除非中断打断)   // 文档注释

283  *           仅在 LCD 初始化等非时序敏感的场合使用   // 文档注释

284  *******************************************************************************/   // 文档注释

285 void Delay_ms(u16 ms)   // Delay_ms 定义: 双重for循环约1ms

286 {   // 代码块开始

287     u16 i, j;   // 局部变量 i(外层ms) j(内层120)

288     for (i = ms; i > 0; i--)   // 外层i递减

289         for (j = 120; j > 0; j--);   // 内层j递减产生~1ms

290 }   // 代码块结束

291

292 /* ======================== LCD1602 驱动 ======================== */   // 文档注释

═ LCD1602 驱动函数 ═

293

294 /*******************************************************************************   // 文档注释

295  * 函数名  : LCD_WriteCmd   // 文档注释

296  * 功能    : 向 LCD1602 写入一条指令   // 文档注释

297  * 参数    : cmd = 指令字节 (如 0x01=清屏, 0x38=8位模式, 0x0C=显示开)   // 文档注释

298  * 返回值  : 无   // 文档注释

299  * 说明    : ★关键: 写入前必须 EA=0 关总中断!   // 文档注释

300  *           因为蜂鸣器和 LCD_RW 共用 P2.5,   // 文档注释

301  *           若在 LCD 写过程中定时器 ISR 翻转 P2.5,   // 文档注释

302  *           LCD 会误认为 RW=1 (读模式), 导致显示异常.   // 文档注释

303  *           写入完毕后 EA=1 恢复中断.   // 文档注释

304  *   // 文档注释

305  *           写时序: RS=0, RW=0 → 数据放 P0 → EN 拉高 → 延时 → EN 拉低   // 文档注释

306  *******************************************************************************/   // 文档注释

307 void LCD_WriteCmd(u8 cmd)   // 函数定义开始

308 {   // 代码块开始

309     EA = 0;                      // ★关总中断, 保护 LCD 写时序   // EA=0 ★关中断保护LCD写时序(防蜂鸣器ISR翻转P2.5)

310     LCD_RS = 0;                  // RS=0: 选择指令寄存器   // RS=0 选指令寄存器

311     LCD_RW = 0;                  // RW=0: 写模式   // RW=0 写模式

312     LCD_EN = 0;                  // EN 先拉低   // EN先拉低

313     LCD_DATA = cmd;              // 指令字节放到数据总线   // 指令送P0总线

314     Delay_ms(1);                 // 等待数据稳定   // 延时1ms等数据稳定

315     LCD_EN = 1;                  // EN 上升沿: LCD 锁存数据   // EN=1 上升沿 锁存数据

316     Delay_ms(1);                 // 保持高电平   // 保持1ms

317     LCD_EN = 0;                  // EN 下降沿: LCD 执行指令   // EN=0 下降沿 LCD执行

318     LCD_DATA = 0xFF;             // ★释放 P0 口, 防止数码管段选乱码   // P0=0xFF ★释放总线防数码管乱码

319     EA = 1;                      // ★恢复总中断   // EA=1 ★恢复中断

320 }   // 函数定义结束

321

322 /*******************************************************************************   // 文档注释

323  * 函数名  : LCD_WriteData   // 文档注释

324  * 功能    : 向 LCD1602 写入一个字符数据   // 文档注释

325  * 参数    : dat = 待显示的 ASCII 字符   // 文档注释

326  * 返回值  : 无   // 文档注释

327  * 说明    : 时序与 LCD_WriteCmd 相同, 唯一区别是 RS=1 (选择数据寄存器)   // 文档注释

328  *******************************************************************************/   // 文档注释

329 void LCD_WriteData(u8 dat)   // 函数定义开始

330 {   // 代码块开始

331     EA = 0;   // EA=0 关中断

332     LCD_RS = 1;                  // RS=1: 选择数据寄存器   // RS=1 选数据寄存器

333     LCD_RW = 0;   // RW=0

334     LCD_EN = 0;   // EN=0

335     LCD_DATA = dat;   // 数据送P0

336     Delay_ms(1);   // 延时

337     LCD_EN = 1;   // EN上升沿

338     Delay_ms(1);   // 保持

339     LCD_EN = 0;   // EN下降沿

340     LCD_DATA = 0xFF;   // P0=0xFF释放

341     EA = 1;   // EA=1

342 }   // 函数定义结束

343

344 /*******************************************************************************   // 文档注释

345  * 函数名  : LCD_SetPos   // 文档注释

346  * 功能    : 设置 LCD1602 光标位置   // 文档注释

347  * 参数    : line = 行号 (0=第一行, 1=第二行)   // 文档注释

348  *           col  = 列号 (0~15)   // 文档注释

349  * 返回值  : 无   // 文档注释

350  * 说明    : LCD1602 的 DDRAM 地址:   // 文档注释

351  *           第一行: 0x80 + col   // 文档注释

352  *           第二行: 0xC0 + col   // 文档注释

353  *******************************************************************************/   // 文档注释

354 void LCD_SetPos(u8 line, u8 col)   // 函数定义开始

355 {   // 代码块开始

356     LCD_WriteCmd((line == 0 ? 0x80 : 0xC0) + col);   // 光标指令: line=0→0x80+col, line=1→0xC0+col

357 }   // 函数定义结束

358

359 /*******************************************************************************   // 文档注释

360  * 函数名  : LCD_WriteStr   // 文档注释

361  * 功能    : 在当前位置连续写入一个字符串   // 文档注释

362  * 参数    : str = 指向字符串首地址的指针 (必须以 '\0' 结尾)   // 文档注释

363  * 返回值  : 无   // 文档注释

364  * 说明    : 逐字符调用 LCD_WriteData, 直到遇到字符串结束符   // 文档注释

365  *******************************************************************************/   // 文档注释

366 void LCD_WriteStr(u8 *str)   // 函数定义开始

367 {   // 代码块开始

368     while (*str) {   // while(*str): 遍历到结束符\0

369         LCD_WriteData(*str++);   // 逐字符LCD_WriteData 指针后移

370     }   // 函数定义结束

371 }   // 代码块结束

372

373 /*******************************************************************************   // 文档注释

374  * 函数名  : LCD_ClearLine   // 文档注释

375  * 功能    : 清除 LCD1602 指定行的显示内容 (用空格填充)   // 文档注释

376  * 参数    : line = 行号 (0 或 1)   // 文档注释

377  * 返回值  : 无   // 文档注释

378  *******************************************************************************/   // 文档注释

379 void LCD_ClearLine(u8 line)   // 函数定义开始

380 {   // 代码块开始

381     u8 i;   // 局部循环变量i

382     LCD_SetPos(line, 0);   // 定位到行首

383     for (i = 0; i < 16; i++) {   // 循环16次写空格

384         LCD_WriteData(' ');   // 写空格覆盖

385     }   // 函数定义结束

386 }   // 函数定义结束

387

388 /*******************************************************************************   // 文档注释

389  * 函数名  : LCD_Init   // 文档注释

390  * 功能    : LCD1602 初始化   // 文档注释

391  * 参数    : 无   // 文档注释

392  * 返回值  : 无   // 文档注释

393  * 说明    : 上电后必须调用此函数配置 LCD 工作模式   // 文档注释

394  *           0x38: 8位数据接口, 2行显示, 5×7点阵   // 文档注释

395  *           0x0C: 显示开, 光标关, 光标不闪烁   // 文档注释

396  *           0x06: 写入新数据后光标右移, 屏幕不移动   // 文档注释

397  *           0x01: 清屏   // 文档注释

398  *   // 文档注释

399  *           注意: LCD 上电后需要至少 15ms 稳定时间   // 文档注释

400  *           VDD 升至 4.5V 后还需额外等待, 因此在开头加了 50ms 延时   // 文档注释

401  *******************************************************************************/   // 文档注释

402 void LCD_Init(void)   // 函数定义开始

403 {   // 代码块开始

404     Delay_ms(50);                // 等待 LCD 上电稳定   // Delay_ms(50) 等待LCD上电稳定

405     LCD_WriteCmd(0x38);          // 8位接口, 2行, 5×7点阵   // 0x38: 8位接口2行5×7点阵

406     LCD_WriteCmd(0x0C);          // 显示开, 无光标   // 0x0C: 开显示无光标

407     LCD_WriteCmd(0x06);          // 写入后地址自动+1   // 0x06: 写后地址+1

408     LCD_WriteCmd(0x01);          // 清屏   // 0x01: 清屏指令

409     Delay_ms(5);                 // 清屏需要较长执行时间   // 清屏需5ms执行时间

410 }   // 函数定义结束

411

412 /* ======================== 步进电机驱动 ======================== */   // 文档注释

═ 步进电机驱动函数 ═

413

414 /*******************************************************************************   // 文档注释

415  * 函数名  : Motor_StepCW   // 文档注释

416  * 功能    : 驱动步进电机顺时针走一步 (8拍模式)   // 文档注释

417  * 参数    : 无   // 文档注释

418  * 返回值  : 无   // 文档注释

419  * 说明    : 从 phase_table 数组中取当前相位值,   // 文档注释

420  *           写入 P1 低 4 位 (保留 P1 高 4 位原值),   // 文档注释

421  *           phase_idx 自增指向下一相位 (0→7 循环)   // 文档注释

422  *   // 文档注释

423  *           ！！！重要！！！   // 文档注释

424  *           P1 口高 4 位用于矩阵键盘行输入, 必须保持为 1 (即高电平)   // 文档注释

425  *           否则键盘扫描会误判按键按下   // 文档注释

426  *           所以每次写 P1 时用 & 和 | 操作保护高 4 位:   // 文档注释

427  *           P1 = (P1 & 0xF0) | phase_table[phase_idx]   // 文档注释

428  *******************************************************************************/   // 文档注释

429 void Motor_StepCW(void)   // Motor_StepCW 定义

430 {   // 代码块开始

431     phase_idx++;   // phase_idx+1

432     if (phase_idx >= 8) phase_idx = 0;   // ≥8则归零

433     P1 = (P1 & 0xF0) | phase_table[phase_idx];   // P1高4位不变|低4位新相序

434 }   // 代码块结束

435

436 /*******************************************************************************   // 文档注释

437  * 函数名  : Motor_Stop   // 文档注释

438  * 功能    : 停止步进电机 (所有相断电)   // 文档注释

439  * 参数    : 无   // 文档注释

440  * 返回值  : 无   // 文档注释

441  * 说明    : 将 P1 低 4 位全部清零, 电机线圈全部断电   // 文档注释

442  *           电机处于自由状态 (可手动转动)   // 文档注释

443  *           若需要保持力矩, 可改为保持最后一拍相位   // 文档注释

444  *******************************************************************************/   // 文档注释

445 void Motor_Stop(void)   // Motor_Stop 定义

446 {   // 代码块开始

447     P1 &= 0xF0;                  // 低 4 位清零, 高 4 位保持不变   // P1低4位清零断电

448     phase_idx = 0;   // 索引归零

449 }   // 代码块结束

450

451 /* ======================== 红外遥控 NEC 协议解码 ======================== */   // 文档注释

═ 红外遥控 NEC 协议解码 ═

452

453 /*******************************************************************************   // 文档注释

454  * 函数名  : IR_Init   // 文档注释

455  * 功能    : 红外接收模块初始化   // 文档注释

456  * 参数    : 无   // 文档注释

457  * 返回值  : 无   // 文档注释

458  * 说明    : 配置外部中断 0 (P3.2) 为下降沿触发   // 文档注释

459  *           IT0=1: 下降沿触发 (红外接收头收到载波时输出低电平)   // 文档注释

460  *           EX0=1: 使能外部中断 0   // 文档注释

461  *   // 文档注释

462  *           NEC 协议要点:   // 文档注释

463  *           - 引导码: 9ms 低电平 + 4.5ms 高电平   // 文档注释

464  *           - 逻辑 "0": 560us 低 + 560us 高   // 文档注释

465  *           - 逻辑 "1": 560us 低 + 1680us 高   // 文档注释

466  *           - 数据格式: 地址码(8bit) + 地址反码(8bit) + 数据码(8bit) + 数据反码(8bit)   // 文档注释

467  *           - 反码用于校验: 数据码 = ~数据反码 才是有效帧   // 文档注释

468  *   // 文档注释

469  *           注意: 接收头对信号做了反相处理   // 文档注释

470  *           发射端发 38KHz 载波 → 接收端输出低电平   // 文档注释

471  *           发射端无载波       → 接收端输出高电平   // 文档注释

472  *******************************************************************************/   // 文档注释

473 void IR_Init(void)   // IR_Init 定义

474 {   // 代码块开始

475     IT0 = 1;                     // 外部中断 0 下降沿触发   // IT0=1 INT0下降沿触发

476     EX0 = 1;                     // 使能外部中断 0   // EX0=1 使能INT0

477     IRED = 1;                    // 初始化引脚为高电平   // IRED初始拉高

478 }   // 代码块结束

479

480 /*******************************************************************************   // 文档注释

481  * 函数名  : IR_ISR   // 文档注释

482  * 功能    : 外部中断 0 中断服务程序 — 红外遥控 NEC 协议解码   // 文档注释

483  * 参数    : 无 (中断函数)   // 文档注释

484  * 返回值  : 无   // 文档注释

485  * 说明    : ★这是整个红外遥控的核心, 流程如下:   // 文档注释

486  *   // 文档注释

487  *           [1] 等待引导码 9ms 低电平结束 (超时 10ms 退出)   // 文档注释

488  *           [2] 等待引导码 4.5ms 高电平结束 (超时 5ms 退出)   // 文档注释

489  *           [3] 循环 4 次, 每次读取一个字节:   // 文档注释

490  *               - 内层循环 8 次, 每次读 1 bit   // 文档注释

491  *               - 等待 560us 低电平结束 (每个 bit 的低电平)   // 文档注释

492  *               - 测量后续高电平持续时间:   // 文档注释

493  *                 - 若约 560us  → bit = 0   // 文档注释

494  *                 - 若约 1680us → bit = 1   // 文档注释

495  *               - 从 LSB (最低位) 开始组装字节   // 文档注释

496  *           [4] 校验: 数据码反码 = ~数据码 (即 ired_data[2] == ~ired_data[3])   // 文档注释

497  *           [5] 校验通过 → 置位 ired_ready, 通知主循环有新数据   // 文档注释

498  *   // 文档注释

499  *           超时保护: 每个等待循环都有最大计数限制,   // 文档注释

500  *           超过限制则直接退出, 防止干扰信号导致死循环   // 文档注释

501  *******************************************************************************/   // 文档注释

502 void IR_ISR(void) interrupt 0   // 中断函数 interrupt 0 = 外部中断0

503 {   // 代码块开始

504     u8  ired_high_time = 0;      // 高电平持续时间计数 (单位: 0.1ms)   // 高电平计次(0.1ms单位)

505     u16 time_cnt       = 0;      // 通用超时计数器   // 超时计数器

506     u8  i, j;                    // 循环变量   // 循环变量i(字节)j(位)

507

508     /* --- 阶段 1: 等待 9ms 引导码低电平 --- */   // 文档注释

509     /* 红外接收头输出低电平时, 表示正在接收 38KHz 载波 */   // 文档注释

510     if (IRED == 0) {   // IRED==0 确认是9ms低电平

511         time_cnt = 1000;         // 最大等待 1000 × 10us = 10ms   // 最大1000×10us=10ms

512         while ((!IRED) && time_cnt) {   // while等待低电平结束

513             Delay_10us(1);       // 每次延时约 10us   // 步进~10us

514             time_cnt--;   // 递减

515             if (time_cnt == 0) return;  // 超时: 非有效信号, 退出   // 超时则退出

516         }   // 代码块结束

517

518         /* --- 阶段 2: 等待 4.5ms 引导码高电平 --- */   // 文档注释

519         if (IRED) {              // 确认低电平结束   // 确认4.5ms高电平段

520             time_cnt = 500;      // 最大等待 500 × 10us = 5ms   // 最大500×10us=5ms

521             while (IRED && time_cnt) {   // 等待高电平结束

522                 Delay_10us(1);   // 步进

523                 time_cnt--;   // C语句

524                 if (time_cnt == 0) return;  // 超时退出   // 超时退出

525             }   // 代码块结束

526

527             /* --- 阶段 3: 接收 4 字节数据 --- */   // 文档注释

528             for (i = 0; i < 4; i++) {   // 外循环4次(4字节)

529                 for (j = 0; j < 8; j++) {   // 内循环8次(8bit, LSB first)

530

531                     /* 等待当前 bit 的低电平 (560us) 结束 */   // 文档注释

532                     time_cnt = 600;      // 最大等待 6ms   // C语句

533                     while ((IRED == 0) && time_cnt) {   // 等待每个bit的低电平560us结束

534                         Delay_10us(1);   // 步进

535                         time_cnt--;   // C语句

536                         if (time_cnt == 0) return;   // 超时退出

537                     }   // 代码块结束

538

539                     /* 测量后续高电平宽度 */   // 文档注释

540                     time_cnt = 20;       // 最大等待 2ms   // 计次上限20≈2ms

541                     while (IRED) {   // while高电平持续计数

542                         Delay_10us(10);  // 每次延时约 0.1ms   // 每次~0.1ms

543                         ired_high_time++;   // 计次+1

544                         if (ired_high_time > 20) return;  // 高电平超过 2ms 退出   // 超2ms退出

545                     }   // 代码块结束

546

547                     /* 判断 bit 值 */   // 文档注释

548                     ired_data[i] >>= 1;  // 先右移 (先收到的 bit 是 LSB)   // 右移1位 先收的bit在LSB

549                     if (ired_high_time >= 8) {   // 高电平>0.8ms→bit=1

550                         /* 高电平 > 0.8ms → bit = 1 (标准为 1.68ms) */   // 文档注释

551                         ired_data[i] |= 0x80;  // 最高位置 1   // MSB置1

552                     }   // 代码块结束

553                     /* 否则 bit = 0 (标准为 0.56ms), 数据位已由右移清零 */   // 文档注释

554

555                     ired_high_time = 0;   // 清零, 准备下一次测量   // 清0准备下一位

556                 }   // 代码块结束

557             }   // 代码块结束

558         }   // 代码块结束

559

560         /* --- 阶段 4: 校验数据 --- */   // 文档注释

561         /*   // 文档注释

562          * NEC 协议帧格式: [地址码][地址反码][数据码][数据反码]   // 文档注释

563          * 需要同时校验地址和数据:   // 文档注释

564          *   地址码 == ~地址反码  → 确认是本遥控器的信号   // 文档注释

565          *   数据码 == ~数据反码  → 确认数据完整无误   // 文档注释

566          *   // 文档注释

567          * 双重校验防止其他遥控器的信号被误识别   // 文档注释

568          */   // 文档注释

569         if (ired_data[0] != (u8)(~ired_data[1]) ||   // 校验: 地址=~地址反码

570             ired_data[2] != (u8)(~ired_data[3])) {   // 校验: 数据=~数据反码

571             /* 校验失败, 清空缓冲区, 丢弃此帧 */   // 文档注释

572             for (i = 0; i < 4; i++) ired_data[i] = 0;   // 失败: 4字节清零丢弃

573             return;   // return不设ired_ready

574         }   // 代码块结束

575

576         /* 校验通过, 标志数据就绪 */   // 文档注释

577         ired_ready = 1;   // 成功: ired_ready=1通知主循环

578     }   // 代码块结束

579 }   // 代码块结束

580

═ 红外遥控按键处理 IR_Process ═

581 /*******************************************************************************   // 文档注释

582  * 函数名  : IR_Process   // 文档注释

583  * 功能    : 处理红外遥控器按下的按键   // 文档注释

584  * 参数    : 无   // 文档注释

585  * 返回值  : 无   // 文档注释

586  * 说明    : 主循环中反复调用, 检测到 ired_ready=1 时处理对应键码   // 文档注释

587  *   // 文档注释

588  *           键码映射 (ired_data[2] 值):   // 文档注释

589  *           ┌────────┬──────────┐   // 文档注释

590  *           │ 遥控键 │ 功能     │   // 文档注释

591  *           ├────────┼──────────┤   // 文档注释

592  *           │ POWER  │ 启动/停止│   // 文档注释

593  *           │ MODE   │ 切换风类 │   // 文档注释

594  *           │ VOL+   │ 风速 +1  │   // 文档注释

595  *           │ VOL-   │ 风速 -1  │   // 文档注释

596  *           │ 1~5    │ 直选档位 │   // 文档注释

597  *           │ PLAY   │ 定时设置 │   // 文档注释

598  *           │ PREV   │ 定时 -5  │   // 文档注释

599  *           │ NEXT   │ 定时 +5  │   // 文档注释

600  *           │ 0      │ 取消定时 │   // 文档注释

601  *           └────────┴──────────┘   // 文档注释

602  *******************************************************************************/   // 文档注释

603 void IR_Process(void)   // IR_Process 定义

604 {   // 代码块开始

605     u8 key_code;   // 取键码

606

607     if (!ired_ready) return;     // 无新数据, 直接返回   // 无数据时返回

608

609     key_code = ired_data[2];    // 取出数据码 (按键编码)   // 取数据码[2]

610     ired_ready = 0;              // 清除就绪标志   // 清标志

611

612     switch (key_code) {   // switch分支

613

614     case IR_POWER:               // 电源键: 启动 / 停止   // 电源 启停

615         if (fan_state == FAN_OFF)   // OFF则启动

616             Fan_Start();   // Fan_Start

617         else   // ON则停止

618             Fan_Stop();   // Fan_Stop

619         break;   // break

620

621     case IR_MODE:                // 模式键: 切换风类   // 模式切换

622         Fan_ModeSwitch();   // Fan_ModeSwitch

623         break;   // break

624

625     case IR_PLUS:                // 加键: 风速 +1   // 加键升档

626         Fan_SpeedUp();   // Fan_SpeedUp

627         break;   // break

628

629     case IR_MINUS:               // 减键: 风速 -1   // 减键降档

630         Fan_SpeedDown();   // Fan_SpeedDown

631         break;   // break

632

633     case IR_1:                   // 数字键 1 → 1 档   // 数字1→1档

634         speed_level = 1;   // speed=1

635         Fan_UpdateEffectiveSpeed();  // ★更新实际转速   // 更新转速

636         break;   // break

637

638     case IR_2:                   // 数字键 2 → 2 档   // 数字2→2档

639         speed_level = 2;   // speed=2

640         Fan_UpdateEffectiveSpeed();   // 更新

641         break;   // break

642

643     case IR_3:                   // 数字键 3 → 3 档   // 数字3→3档

644         speed_level = 3;   // speed=3

645         Fan_UpdateEffectiveSpeed();   // 更新

646         break;   // break

647

648     case IR_4:                   // 数字键 4 → 4 档   // 数字4→4档

649         speed_level = 4;   // speed=4

650         Fan_UpdateEffectiveSpeed();   // 更新

651         break;   // break

652

653     case IR_5:                   // 数字键 5 → 5 档   // 数字5→5档

654         speed_level = 5;   // speed=5

655         Fan_UpdateEffectiveSpeed();   // 更新

656         break;   // break

657

658     case IR_PLAY:                // 播放键: 进入定时设置模式   // 播放→定时

659         /* 默认从 30 分钟开始, 每按一次 PREV/NEXT 增减 5 分钟 */   // 文档注释

660         if (timer_tick == 0) {   // 无定时则设30min

661             timer_tick = 30 * TICKS_PER_MIN;  // 默认 30 分钟   // =30×1200

662         } else {

663             /* 已有时钟在跑, 再按一次就取消 */   // 已有定时则取消

664             timer_tick = 0;   // 归零

665         }   // break

666         break;   // 跳出

667

668     case IR_PREV:                // 快退键: 定时 -5 分钟   // 快退→定时-5

669         if (timer_tick >= 5 * TICKS_PER_MIN)   // 够5分则减

670             timer_tick -= 5 * TICKS_PER_MIN;   // 减5分

671         else   // else分支

672             timer_tick = 0;   // 不够则取消

673         break;   // break

674

675     case IR_NEXT:                // 快进键: 定时 +5 分钟   // 快进→定时+5

676         if (timer_tick < 60 * TICKS_PER_MIN)   // 不超60分上限

677             timer_tick += 5 * TICKS_PER_MIN;   // 加5分

678         break;   // break

679

680     case IR_0:                   // 数字键 0: 取消定时   // 0取消定时

681         timer_tick = 0;   // 归零

682         break;   // break

683

684     default:   // 默认: 未知键

685         ired_ready = 0;          // 未知按键, 清标志, 不做反馈   // 清标志不处理

686         return;   // return

687     }   // 代码块结束

688

689     /* 有效按键: 蜂鸣一声 + 立即刷新 LCD */   // 文档注释

690     Beep_Tick();   // 蜂鸣提示

691     lcd_refresh_tick = 1;   // 强制刷新LCD

692 }   // 代码块结束

693

694 /* ======================== 独立按键扫描 ======================== */   // 文档注释

═ 独立按键扫描 ═

695

696 /*******************************************************************************   // 文档注释

697  * 函数名  : Key_Scan   // 文档注释

698  * 功能    : 扫描两个独立按键 (KEY1, KEY2), 带消抖   // 文档注释

699  * 参数    : 无   // 文档注释

700  * 返回值  : 0=无按键, 1=KEY1按下, 2=KEY2按下   // 文档注释

701  * 说明    : 采用"按下→延时消抖→确认→等待释放→返回"的标准按键扫描流程   // 文档注释

702  *           只检测 KEY1(P3.1) 和 KEY2(P3.0),   // 文档注释

703  *           因为 KEY3/KEY4 与红外/INT1 引脚共用   // 文档注释

704  *******************************************************************************/   // 文档注释

705 u8 Key_Scan(void)   // Key_Scan 定义

706 {   // 代码块开始

707     u8 key = 0;   // key初值0

708

709     /* 检测是否有键按下 (低电平有效) */   // 文档注释

710     if (KEY1 == 0) {   // KEY1==0检测按下

711         Delay_ms(20);            // 消抖: 等待按键稳定   // 20ms消抖

712         if (KEY1 == 0) {         // 再次确认   // 再次确认

713             key = 1;   // key=1

714             while (KEY1 == 0);   // 等待按键释放   // 等释放

715             Delay_ms(20);        // 释放消抖   // 释放消抖

716         }   // 代码块结束

717     }   // 代码块结束

718

719     if (KEY2 == 0) {   // KEY2==0检测

720         Delay_ms(20);   // 消抖

721         if (KEY2 == 0) {   // 确认

722             key = 2;   // key=2

723             while (KEY2 == 0);   // 等释放

724             Delay_ms(20);   // 释放消抖

725         }   // 代码块结束

726     }   // 代码块结束

727

728     return key;   // 返0/1/2

729 }   // 代码块结束

730

731 /* ======================== 蜂鸣器控制 ======================== */   // 文档注释

═ 蜂鸣器控制 ═

732

733 /*******************************************************************************   // 文档注释

734  * 函数名  : Beep_Tick   // 文档注释

735  * 功能    : 蜂鸣器短促提示音   // 文档注释

736  * 参数    : 无   // 文档注释

737  * 返回值  : 无   // 文档注释

738  * 说明    : 在按键或遥控操作后调用, 产生约 50ms 的提示音   // 文档注释

739  *           由于蜂鸣器(P2.5)与 LCD_RW 共用,   // 文档注释

740  *           发声期间不能同时操作 LCD   // 文档注释

741  *   // 文档注释

742  *           ★必须在 LCD 操作间隙调用, 不能在 LCD_WriteCmd/Data 期间调用   // 文档注释

743  *******************************************************************************/   // 文档注释

744 void Beep_Tick(void)   // Beep_Tick 定义

745 {   // 代码块开始

746     u8 i;   // 循环变量

747     /* 用软件翻转 P2.5 产生约 1KHz 方波, 持续约 50 个周期 */   // 文档注释

748     for (i = 0; i < 50; i++) {   // 50个方波周期

749         BEEP = !BEEP;   // 翻转P2.5产生方波

750         Delay_10us(50);          // 约 0.5ms → 频率约 1KHz   // ~0.5ms → 1KHz

751     }   // 代码块结束

752     BEEP = 0;                    // 结束后拉低 (LCD_RW = 0 = 写模式)   // 拉低→LCD_RW=0写模式

753 }   // 代码块结束

754

755 /* ======================== 风扇系统控制逻辑 ======================== */   // 文档注释

═ 风扇系统控制逻辑 ═

756

757 /*******************************************************************************   // 文档注释

758  * 函数名  : Fan_Start   // 文档注释

759  * 功能    : 启动风扇   // 文档注释

760  * 参数    : 无   // 文档注释

761  * 返回值  : 无   // 文档注释

762  * 说明    : 将风扇状态设为 ON, 点亮 D1 电源指示灯   // 文档注释

763  *           重置自然风计时和睡眠风计时   // 文档注释

764  *******************************************************************************/   // 文档注释

765 void Fan_Start(void)   // Fan_Start 定义

766 {   // 代码块开始

767     fan_state          = FAN_ON;   // 状态=ON

768     LED_D1             = 0;           // D1 亮 (共阳, 低电平亮)   // D1亮

769     natural_tick       = 0;           // 重置自然风计时   // 自然风计时归零

770     sleep_tick         = 0;           // 重置睡眠风计时   // 睡眠风计时归零

771     natural_rand       = 1;           // 初始化随机种子   // 随机种子初始

772     sleep_decremented  = 0;           // ★重置睡眠风降档标志   // 降档标志复位

773     Fan_UpdateEffectiveSpeed();       // 计算初始有效速度   // 计算初始速度

774 }   // 代码块结束

775

776 /*******************************************************************************   // 文档注释

777  * 函数名  : Fan_Stop   // 文档注释

778  * 功能    : 停止风扇   // 文档注释

779  * 参数    : 无   // 文档注释

780  * 返回值  : 无   // 文档注释

781  * 说明    : 关闭风扇, 熄灭所有 LED, 停止电机   // 文档注释

782  *******************************************************************************/   // 文档注释

783 void Fan_Stop(void)   // Fan_Stop 定义

784 {   // 代码块开始

785     fan_state = FAN_OFF;   // 状态=OFF

786     LED_D1    = 1;               // D1 灭 (共阳, 高电平灭)   // D1灭

787     LED_D2    = 1;               // D2 灭   // D2灭

788     Motor_Stop();   // 电机断电

789 }   // 代码块结束

790

791 /*******************************************************************************   // 文档注释

792  * 函数名  : Fan_SpeedUp   // 文档注释

793  * 功能    : 风速升一档 (最大 5 档)   // 文档注释

794  * 参数    : 无   // 文档注释

795  * 返回值  : 无   // 文档注释

796  *******************************************************************************/   // 文档注释

797 void Fan_SpeedUp(void)   // Fan_SpeedUp 定义

798 {   // 代码块开始

799     if (speed_level < 5) {   // 不超5档

800         speed_level++;   // 档位+1

801         Fan_UpdateEffectiveSpeed();  // ★必须更新实际转速, 否则电机速度不会变   // ★更新转速

802     }   // 代码块结束

803 }   // 代码块结束

804

805 /*******************************************************************************   // 文档注释

806  * 函数名  : Fan_SpeedDown   // 文档注释

807  * 功能    : 风速降一档 (最小 1 档)   // 文档注释

808  * 参数    : 无   // 文档注释

809  * 返回值  : 无   // 文档注释

810  *******************************************************************************/   // 文档注释

811 void Fan_SpeedDown(void)   // Fan_SpeedDown 定义

812 {   // 代码块开始

813     if (speed_level > 1) {   // 不低于1档

814         speed_level--;   // 档位-1

815         Fan_UpdateEffectiveSpeed();  // ★必须更新实际转速   // 更新

816     }   // 代码块结束

817 }   // 代码块结束

818

819 /*******************************************************************************   // 文档注释

820  * 函数名  : Fan_ModeSwitch   // 文档注释

821  * 功能    : 切换风类模式: 常风 → 自然风 → 睡眠风 → 常风 (循环)   // 文档注释

822  * 参数    : 无   // 文档注释

823  * 返回值  : 无   // 文档注释

824  *******************************************************************************/   // 文档注释

825 void Fan_ModeSwitch(void)   // Fan_ModeSwitch 定义

826 {   // 代码块开始

827     fan_mode++;   // 模式+1

828     if (fan_mode > MODE_SLEEP) fan_mode = MODE_NORMAL;   // 超2回0: 0→1→2→0

829     natural_tick       = 0;      // 重置自然风计时   // 自然风计时归零

830     sleep_tick         = 0;      // 重置睡眠风计时   // 睡眠风归零

831     sleep_decremented  = 0;      // ★重置睡眠风降档标志   // 降档标志复位

832     Fan_UpdateEffectiveSpeed();   // 重算速度

833 }   // 代码块结束

834

835 /*******************************************************************************   // 文档注释

836  * 函数名  : Fan_UpdateEffectiveSpeed   // 文档注释

837  * 功能    : 根据当前模式和风速档位, 计算实际生效的电机延时索引   // 文档注释

838  * 参数    : 无   // 文档注释

839  * 返回值  : 无   // 文档注释

840  * 说明    : effective_speed 是 speed_delay[] 数组的索引 (0~4)   // 文档注释

841  *           常风模式: 直接使用用户设定档位   // 文档注释

842  *           自然风模式: 由 natural_rand 决定偏移量   // 文档注释

843  *           睡眠风模式: 使用当前降速后的值   // 文档注释

844  *******************************************************************************/   // 文档注释

845 void Fan_UpdateEffectiveSpeed(void)   // Fan_UpdateEffectiveSpeed 定义

846 {   // 代码块开始

847     u8 base;   // 局部base=0based索引

848

849     switch (fan_mode) {   // switch 三模式

850

851     case MODE_NORMAL:   // case入口

852         /* 常风: 直接映射用户档位 */   // 文档注释

853         effective_speed = speed_level - 1;   // 常风: 直接映射

854         break;   // 跳出

855

856     case MODE_NATURAL:   // 自然风分支

857         /* 自然风: 在基础档位附近波动 ±2 档, 模拟自然风忽大忽小 */   // 文档注释

858         base = speed_level - 1;  // 转为 0-based 索引   // base = speed-1

859         /* 用简单算法产生 -2 ~ +2 的偏移 */   // 文档注释

860         if (natural_rand < 51) {   // 40%不变

861             effective_speed = base;           // 40% 概率: 不变   // C语句

862         } else if (natural_rand < 77) {   // 20%降1

863             effective_speed = (base >= 1) ? base - 1 : 0;      // 20%: -1档   // 紧0

864         } else if (natural_rand < 103) {   // 20%升1

865             effective_speed = (base < 4) ? base + 1 : 4;       // 20%: +1档   // 紧4

866         } else if (natural_rand < 116) {   // 10%降2

867             effective_speed = (base >= 2) ? base - 2 : 0;      // 10%: -2档   // 紧0

868         } else {   // 10%升2

869             effective_speed = (base < 3) ? base + 2 : 4;       // 10%: +2档   // 紧4

870         }   // 代码块结束

871         /* 边界夹紧到 0~4 之间 */   // 文档注释

872         if (effective_speed > 4) effective_speed = 4;   // 夹紧0~4

873         break;   // 跳出

874

875     case MODE_SLEEP:   // case入口

876         /* 睡眠风: 初始转速同常风, 由定时器 ISR 逐步降低 */   // 文档注释

877         /* ★使用 sleep_decremented 标志而非 sleep_tick==0 判断,   // 文档注释

878          *   防止 ISR 刚降完档(此时 sleep_tick==0)但 Fan_UpdateEffectiveSpeed   // 文档注释

879          *   被主循环调用时又重置为初始转速的竞态问题 */   // 文档注释

880         if (!sleep_decremented && sleep_tick == 0) {   // 未降档时设初始

881             effective_speed = speed_level - 1;   // 初始=speed-1

882         }   // 代码块结束

883         /* 若 sleep_decremented==1, 说明 ISR 已修改过 effective_speed, 保持 */   // 已降档则保持ISR值

884         break;   // 跳出

885     }   // 代码块结束

886 }   // 代码块结束

887

888 /* ======================== LCD 显示更新 ======================== */   // 文档注释

═ LCD 显示更新 ═

889

890 /*******************************************************************************   // 文档注释

891  * 函数名  : LCD_UpdateAll   // 文档注释

892  * 功能    : 刷新 LCD1602 两行显示内容   // 文档注释

893  * 参数    : 无   // 文档注释

894  * 返回值  : 无   // 文档注释

895  * 说明    : 第一行: 风速档位 + 风类模式 + 运行状态   // 文档注释

896  *           第二行: 定时剩余时间   // 文档注释

897  *   // 文档注释

898  *           显示格式示例:   // 文档注释

899  *           第一行: "S:3 NORMAL  ON "  (Speed:3, Normal模式, 运行中)   // 文档注释

900  *           第一行: "S:5 NATURAL ON "  (Speed:5, 自然风模式, 运行中)   // 文档注释

901  *           第一行: "S:1 SLEEP   ON "  (Speed:1, 睡眠风模式, 运行中)   // 文档注释

902  *           第一行: "  FAN STOPPED  "  (风扇已关闭)   // 文档注释

903  *   // 文档注释

904  *           第二行: "Timer:30m      "  (定时剩余 30 分钟)   // 文档注释

905  *           第二行: "Timer:OFF      "  (未设置定时)   // 文档注释

906  *   // 文档注释

907  *           注意: 此函数在 LCD 写数据时会关总中断,   // 文档注释

908  *           因此调用前应确保不处于时间敏感的代码段中   // 文档注释

909  *******************************************************************************/   // 文档注释

910 void LCD_UpdateAll(void)   // LCD_UpdateAll 定义

911 {   // 代码块开始

912     u8 min;   // min 剩余分钟

913     u8  *mode_str;   // mode_str 模式名指针

914

915     /* ===== 第一行: 风速 + 模式 + 状态 ===== */   // 文档注释

916     LCD_SetPos(0, 0);   // 光标第一行

917

918     if (fan_state == FAN_OFF) {   // 风扇关

919         /* 风扇关闭时的显示 */   // 文档注释

920         LCD_WriteStr("  FAN STOPPED  ");   // 显示 "  FAN STOPPED  "

921     } else {

922         /* 风扇运行时显示: S:档位 + 模式名 + ON */   // 风扇开

923         LCD_WriteStr("S:");   // C语句

924         LCD_WriteData('0' + speed_level);  // 当前风速档位 (1~5)   // "S:"+档位数字

925

926         LCD_WriteStr(" ");   // C语句

927

928         /* 模式名称映射 */   // 文档注释

929         switch (fan_mode) {   // switch模式

930             case MODE_NORMAL:  mode_str = "NORMAL ";  break;   // 常风→NORMAL

931             case MODE_NATURAL: mode_str = "NATURAL";  break;   // 自然风→NATURAL

932             case MODE_SLEEP:   mode_str = "SLEEP  ";  break;   // 睡眠风→SLEEP

933             default:           mode_str = "NORMAL ";  break;   // C语句

934         }   // 代码块结束

935         LCD_WriteStr(mode_str);   // 输模式名

936

937         LCD_WriteStr(" ON ");   // " ON "

938     }   // 代码块结束

939

940     /* ===== 第二行: 定时信息 ===== */   // 文档注释

941     LCD_SetPos(1, 0);   // 光标第二行

942     LCD_WriteStr("Timer:");   // "Timer:"

943

944     if (timer_tick == 0) {   // 无定时

945         LCD_WriteStr("OFF     ");   // "OFF"

946     } else {

947         /* 将剩余节拍数转换为分钟数显示 */   // 文档注释

948         min = timer_tick / TICKS_PER_MIN;   // px = timer_tick/TICKS_PER_MIN

949         if (min >= 10) {   // ≥10分显示十位

950             LCD_WriteData('0' + (min / 10) % 10);   // C语句

951         } else {

952             LCD_WriteData('0');   // 否则十位补0

953         }   // 代码块结束

954         LCD_WriteData('0' + min % 10);   // 个位

955         LCD_WriteStr("m     ");   // "m"单位

956     }   // 代码块结束

957 }   // 代码块结束

958

959 /* ======================== 定时器 1 中断服务程序 ======================== */   // 文档注释

═ 定时器1 中断服务程序 ═

960

961 /*******************************************************************************   // 文档注释

962  * 函数名  : Timer1_ISR   // 文档注释

963  * 功能    : 定时器 1 中断服务程序 — 50ms 系统节拍   // 文档注释

964  * 参数    : 无 (中断函数)   // 文档注释

965  * 返回值  : 无   // 文档注释

966  * 说明    : ★这是整个系统的时间基准, 每 50ms 触发一次   // 文档注释

967  *   // 文档注释

968  *           处理以下任务:   // 文档注释

969  *           1. 系统总节拍计数 sys_tick (不停累加, 可溢出)   // 文档注释

970  *           2. 定时关机倒计时: timer_tick > 0 时递减   // 文档注释

971  *           3. 自然风模式: 每 3 秒重新生成随机风速偏移   // 文档注释

972  *           4. 睡眠风模式: 每 10 分钟降低一档风速   // 文档注释

973  *           5. LCD 刷新周期控制: 每 0.5 秒刷新一次   // 文档注释

974  *   // 文档注释

975  *           定时器重装值:   // 文档注释

976  *           50ms = 12 × (65536 - 重装值) / 11059200   // 文档注释

977  *           重装值 = 65536 - 46080 = 19456 = 0x4C00   // 文档注释

978  *   // 文档注释

979  *           ★中断中只做轻量级的计数和标志操作,   // 文档注释

980  *           耗时操作(如 LCD 刷新)放在主循环中根据标志执行   // 文档注释

981  *******************************************************************************/   // 文档注释

982 void Timer1_ISR(void) interrupt 3   // 中断函数 interrupt 3 = 定时器1 每50ms

983 {   // 代码块开始

984     /* 重装定时器初值 (模式 1 不会自动重装, 需手动设置) */   // 文档注释

985     TH1 = T1_TH;   // 重装TH1

986     TL1 = T1_TL;   // 重装TL1

987

988     /* (1) 系统总节拍计数 */   // 文档注释

989     sys_tick++;   // sys_tick++

990

991     /* (2) 定时关机倒计时 */   // 文档注释

992     if (timer_tick > 0) {   // 有定时任务

993         timer_tick--;   // 50ms减1

994         if (timer_tick == 0) {   // 到0定时到

995             /* 定时时间到, 自动关闭风扇 */   // 文档注释

996             Fan_Stop();   // Fan_Stop熄火

997         }   // 代码块结束

998     }   // 代码块结束

999

1000     /* (3) 自然风模式: 每 3 秒换一次风速 */   // 文档注释

1001     if (fan_state == FAN_ON && fan_mode == MODE_NATURAL) {   // 自然风: 风扇ON且模式=1

1002         natural_tick++;   // 计时+1

1003         if (natural_tick >= 3 * TICKS_PER_SEC) {  // 3 秒到   // 3秒到

1004             natural_tick = 0;   // 归零

1005             /* 简单伪随机: 用系统节拍的低位生成种子 */   // 文档注释

1006             natural_rand = (u8)(sys_tick & 0x7F);  // 0~127   // 用sys_tick低7位做随机

1007             Fan_UpdateEffectiveSpeed();   // 重算风速

1008         }   // 代码块结束

1009     }   // 代码块结束

1010

1011     /* (4) 睡眠风模式: 每 10 分钟降一档风速 */   // 文档注释

1012     if (fan_state == FAN_ON && fan_mode == MODE_SLEEP) {   // 睡眠风: 风扇ON且模式=2

1013         sleep_tick++;   // 计时+1

1014         /* 10 分钟 = 10 × 60 × 20 = 12000 个节拍 */   // 文档注释

1015         if (sleep_tick >= 10 * TICKS_PER_MIN) {   // 10分钟到

1016             sleep_tick = 0;   // 归零

1017             if (effective_speed < 4) {   // 未最低

1018                 /* 尚未降到最低档, 继续降一档 (延时变大) */   // 文档注释

1019                 effective_speed++;   // 索引+1→变慢

1020                 sleep_decremented = 1;  // ★标记: ISR 已修改转速, 防止主循环重置   // ★标记已降档

1021             }   // 代码块结束

1022             /* 如果已是最低档 (索引 4, 对应 6ms), 保持不变 */   // 文档注释

1023         }   // 代码块结束

1024     }   // 代码块结束

1025

1026     /* (5) LCD 刷新周期: 每 0.5 秒刷新一次显示屏 */   // 文档注释

1027     if (lcd_refresh_tick > 0) {   // 刷新计时>0

1028         lcd_refresh_tick--;   // 50ms减1

1029     }   // 代码块结束

1030 }   // 代码块结束

1031

1032 /* ======================== 主函数 ======================== */   // 文档注释

═ 主函数 main() ═

1033

1034 /*******************************************************************************   // 文档注释

1035  * 函数名  : main   // 文档注释

1036  * 功能    : 程序入口, 系统初始化与主循环   // 文档注释

1037  * 参数    : 无   // 文档注释

1038  * 返回值  : 无   // 文档注释

1039  *   // 文档注释

1040  * 说明    : 初始化顺序:   // 文档注释

1041  *           [1] 端口初始化 (P0~P3 设为高电平 / 输入模式)   // 文档注释

1042  *           [2] 变量初始化 (风扇状态 / 速度 / 模式等)   // 文档注释

1043  *           [3] 定时器 1 初始化 (50ms 系统节拍)   // 文档注释

1044  *           [4] LCD1602 初始化   // 文档注释

1045  *           [5] 红外接收初始化   // 文档注释

1046  *           [6] 开总中断 (EA=1)   // 文档注释

1047  *           [7] 进入主循环   // 文档注释

1048  *   // 文档注释

1049  *           主循环流程:   // 文档注释

1050  *           while(1) {   // 文档注释

1051  *               (a) 检测并处理红外遥控按键   // 文档注释

1052  *               (b) 检测并处理独立按键 (KEY1/KEY2)   // 文档注释

1053  *               (c) 若风扇运行, 步进电机走一步   // 文档注释

1054  *               (d) 若 LCD 刷新时间到, 更新显示   // 文档注释

1055  *           }   // 文档注释

1056  *******************************************************************************/   // 文档注释

1057 void main(void)   // main入口

1058 {   // 代码块开始

1059     u8  key_val;   // key_val存按键值

1060

1061     /* ===== [1] 端口初始化 ===== */   // 文档注释

1062     P0 = 0xFF;                   // P0 全高 (释放数据总线, 防止数码管乱码)   // P0=0xFF释放总线

1063     P1 = 0xF0;                   // P1 高 4 位=1 (键盘行输入), 低 4 位=0 (电机不驱动)   // P1=0xF0: 高4=1输入,低4=0电机停

1064     P2 = 0xFF;                   // P2 全高 (LED 灭, LCD 控制脚高)   // P2=0xFF全灭

1065     P3 = 0xFF;                   // P3 全高 (按键输入, 红外输入就绪)   // P3=0xFF拉高输入

1066

1067     /* ===== [2] 变量初始化 ===== */   // 文档注释

1068     fan_state        = FAN_OFF;    // 初始状态: 风扇关闭   // 初始OFF

1069     fan_mode         = MODE_NORMAL;// 初始模式: 常风   // 初始常风

1070     speed_level      = 3;          // 初始风速: 3 档   // 初始3档

1071     effective_speed  = 2;          // 对应 speed_delay[2] = 4ms   // 索引2=12ms

1072     phase_idx        = 0;          // 电机相位从 0 开始   // 相位0

1073     sys_tick         = 0;   // 节拍0

1074     natural_tick     = 0;   // 自然计时0

1075     sleep_tick       = 0;   // 睡眠计时0

1076     timer_tick       = 0;   // 定时0

1077     ired_ready       = 0;   // 红外标志0

1078     natural_rand     = 1;   // 随机种子1

1079     lcd_refresh_tick = 0;   // 刷新计时0

1080

1081     LED_D1 = 1;                  // 初始 LED 全灭   // D1灭

1082     LED_D2 = 1;   // D2灭

1083

1084     /* ===== [3] 定时器 1 初始化 (50ms 节拍) ===== */   // 文档注释

1085     /*   // 文档注释

1086      * TMOD 配置:   // 文档注释

1087      * 定时器 1 使用模式 1 (16 位定时器)   // 文档注释

1088      * GATE=0 (软件启动), C/T=0 (定时模式)   // 文档注释

1089      * TMOD = (TMOD & 0x0F) | 0x10   // 文档注释

1090      *   // 文档注释

1091      * 定时器 0 不使用, 保持默认   // 文档注释

1092      */   // 文档注释

1093     TMOD &= 0x0F;                // 清除 T1 配置位   // 清T1配置位

1094     TMOD |= 0x10;                // T1=模式1 (16位定时器)   // T1模式1

1095     TH1 = T1_TH;                 // 装载初值高字节   // TH1初值

1096     TL1 = T1_TL;                 // 装载初值低字节   // TL1初值

1097     ET1 = 1;                     // 使能 T1 中断   // ET1=1开中断

1098     TR1 = 1;                     // 启动 T1   // TR1=1启动

1099

1100     /* ===== [4] LCD1602 初始化 ===== */   // 文档注释

1101     /*   // 文档注释

1102      * 注意: LCD_Init 中包含延时, 此时总中断尚未开启,   // 文档注释

1103      * 定时器 ISR 不会干扰 LCD 初始化过程   // 文档注释

1104      */   // 文档注释

1105     LCD_Init();   // LCD初始化

1106

1107     /* ===== [5] 红外接收初始化 ===== */   // 文档注释

1108     IR_Init();   // 红外初始化

1109

1110     /* ===== [6] 开启总中断 ===== */   // 文档注释

1111     EA = 1;                      // ★必须在所有初始化完成后才开中断   // EA=1 ★开总中断

1112

1113     /* ===== [7] 开机画面 ===== */   // 文档注释

1114     LCD_SetPos(0, 0);   // 第一行

1115     LCD_WriteStr("Smart Fan v1.0 ");   // "Smart Fan v1.0"

1116     LCD_SetPos(1, 0);   // 第二行

1117     LCD_WriteStr("IR Remote Fan  ");   // "IR Remote Fan  "

1118     Delay_ms(1500);              // 开机画面显示 1.5 秒   // 保持1.5秒

1119

1120     LCD_ClearLine(0);   // 清第一行

1121     LCD_ClearLine(1);   // 清第二行

1122     LCD_UpdateAll();             // 显示初始状态   // 显示初态

1123     lcd_refresh_tick = 10;       // 首次 0.5 秒后刷新   // 0.5秒首次刷新

1124

1125     /* ══════════════════════════════════════════════════   // 文档注释

1126      *  主循环   // 文档注释

1127      * ══════════════════════════════════════════════════ */   // 文档注释

1128     while (1) {   // while(1)主循环

1129

1130         /* --- (a) 处理红外遥控输入 --- */   // 文档注释

1131         /*   // 文档注释

1132          * IR_Process() 检测 ired_ready 标志,   // 文档注释

1133          * 若有新的红外数据帧, 解析并执行对应操作   // 文档注释

1134          */   // 文档注释

1135         IR_Process();   // IR_Process红外处理

1136

1137         /* --- (b) 处理独立按键 --- */   // 文档注释

1138         key_val = Key_Scan();   // Key_Scan扫描按键

1139         if (key_val == 1) {   // KEY1按下

1140             /* KEY1: 启动/停止风扇 */   // 文档注释

1141             if (fan_state == FAN_OFF)   // OFF则开

1142                 Fan_Start();   // ON则关

1143             else   // else分支

1144                 Fan_Stop();   // C语句

1145             Beep_Tick();         // 按键提示音   // 蜂鸣

1146             lcd_refresh_tick = 1;// 立即刷新 LCD   // 强制刷新

1147         } else if (key_val == 2) {   // KEY2按下

1148             /* KEY2: 切换风类模式 */   // 文档注释

1149             Fan_ModeSwitch();   // 切换模式

1150             Beep_Tick();   // 蜂鸣

1151             lcd_refresh_tick = 1;   // 刷新

1152         }   // 代码块结束

1153

1154         /* --- (c) 风扇运行时驱动步进电机 --- */   // 文档注释

1155         if (fan_state == FAN_ON) {   // 若运行

1156             /*   // 文档注释

1157              * 使用阻塞式延时控制转速:   // 文档注释

1158              * 每走一步后, Delay_ms( speed_delay[effective_speed] )   // 文档注释

1159              * 延时越长 → 转速越慢 → 风力越小   // 文档注释

1160              *   // 文档注释

1161              * ★ 为什么用阻塞式而不用计数器?   // 文档注释

1162              *   计数器依赖主循环迭代次数, 但主循环跑得极快(微秒级),   // 文档注释

1163              *   导致所有档位实际都以最高速运行, 看不出差异.   // 文档注释

1164              *   阻塞式 Delay_ms 能精确控制每步间隔, 速度差异肉眼可见.   // 文档注释

1165              *   // 文档注释

1166              * 1档(微风): 30ms/步 → 叶片缓慢转动, 风很小   // 文档注释

1167              * 5档(强风):  2ms/步 → 叶片飞速旋转, 风很大   // 文档注释

1168              *   // 文档注释

1169              * 阻塞期间定时器 ISR 仍在运行:   // 文档注释

1170              * - 系统节拍正常累加   // 文档注释

1171              * - 自然风/睡眠风定时换档正常   // 文档注释

1172              * - 红外遥控由 INT0 中断处理, 不受影响   // 文档注释

1173              */   // 文档注释

1174             Motor_StepCW();  // 顺时针走一步   // 电机走一步

1175

1176             /* 睡眠风: D2 每步翻转, 形成渐弱闪烁 */   // 文档注释

1177             if (fan_mode == MODE_SLEEP) {   // 睡眠: D2步进翻转

1178                 LED_D2 = !LED_D2;   // 翻转D2

1179             }   // 代码块结束

1180

1181             /* 自然风: D2 用 natural_tick 控制闪烁节奏 */   // 文档注释

1182             if (fan_mode == MODE_NATURAL) {   // 自然: D2前1秒亮后2秒灭

1183                 LED_D2 = (natural_tick < TICKS_PER_SEC) ? 0 : 1;   // 亮灭控制

1184             }   // 代码块结束

1185

1186             /*   // 文档注释

1187              * ★核心: 阻塞延时 = 当前风速对应的步进间隔   // 文档注释

1188              * effective_speed 是 0~4 的索引, 对应 {30, 20, 12, 6, 2}ms   // 文档注释

1189              */   // 文档注释

1190             Delay_ms(speed_delay[effective_speed]);   // ★延时=speed_delay[effective_speed]ms

1191

1192         } else {

1193             /* 风扇关闭时加一个小延时, 防止主循环空转占满 CPU */   // 关闭:空转延时10ms

1194             Delay_ms(10);   // 10ms

1195         }   // 代码块结束

1196

1197         /* --- (d) LCD 定时刷新 --- */   // 文档注释

1198         /*   // 文档注释

1199          * 由定时器 ISR 每 50ms 递减 lcd_refresh_tick,   // 文档注释

1200          * 当减到 0 时刷新 LCD 显示   // 文档注释

1201          * (LCD 刷新太频繁会闪烁, 0.5 秒一次刚好)   // 文档注释

1202          */   // 文档注释

1203         if (lcd_refresh_tick == 0) {   // 刷新到0

1204             LCD_UpdateAll();   // LCD更新

1205             lcd_refresh_tick = 10;   // 10 × 50ms = 0.5 秒后再次刷新   // 重设10节拍

1206         }   // 代码块结束

1207

1208         /*   // 文档注释

1209          * --- 常风模式指示灯 ---   // 文档注释

1210          * 常风模式: D2 常亮 (表示稳定运行)   // 文档注释

1211          */   // 文档注释

1212         if (fan_state == FAN_ON && fan_mode == MODE_NORMAL) {   // 常风D2常亮

1213             LED_D2 = 0;          // D2 亮   // D2亮

1214         }   // 代码块结束

1215

1216     } /* end while(1) */   // 注释结束

1217 }   // 代码块结束