串行通信实验 — 硬件接线表

双 AT89C52 UART 模式 1 串行通信  @  9600bps  @  11.0592MHz

一、UART 交叉连接（核心）

甲机（Master A）和乙机（Slave B）通过 UART 交叉收发。

甲机 TXD → 乙机 RXD，甲机 RXD → 乙机 TXD。

注意是交叉连接，不是直连！即 TX 接对方 RX，RX 接对方 TX。

| 甲机 (U1) 引脚 | 乙机 (U2) 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P3.1/TXD (11脚) | P3.0/RXD (10脚) | 甲机发送 → 乙机接收 |
| P3.0/RXD (10脚) | P3.1/TXD (11脚) | 乙机发送 → 甲机接收 |

注：UART 模式 1 配置：SM0=0, SM1=1, REN=1, TH1=0xFD（9600bps @ 11.0592MHz）

二、电源连接

| 引脚 | 连接目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U1 40脚(VCC) | +5V | 甲机主电源 |
| U1 20脚(GND) | GND | 甲机地线 |
| U1 31脚(EA) | +5V | EA 拉高，使用内部程序存储器 |
| U2 40脚(VCC) | +5V | 乙机主电源 |
| U2 20脚(GND) | GND | 乙机地线 |
| U2 31脚(EA) | +5V | EA 拉高，使用内部程序存储器 |

注：VCC 统一接 +5V，GND 统一共地。甲机和乙机的 GND 必须连通。

三、晶振电路

| MCU 引脚 | 元件 | 另一端 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 18脚(XTAL2) | Y1 一脚 | — | 11.0592MHz 晶振 |
| U1 19脚(XTAL1) | Y1 另一脚 | — | 晶振另一端 |
| Y1 一脚 | C1 一脚 | GND | C1 = 30pF 去耦电容 |
| Y1 另一脚 | C2 一脚 | GND | C2 = 30pF 去耦电容 |
| U2 18脚(XTAL2) | Y2 一脚 | — | 11.0592MHz 晶振 |
| U2 19脚(XTAL1) | Y2 另一脚 | — | 晶振另一端 |
| Y2 一脚 | C3 一脚 | GND | C3 = 30pF |
| Y2 另一脚 | C4 一脚 | GND | C4 = 30pF |

四、复位电路

| 节点 | 另一端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U1 9脚(RST) | C5 正极 + R1 一脚 | C5 = 10µF, R1 端接 GND |
| C5 负极 | GND | — |
| R1 另一脚 | GND | R1 = 10kΩ 下拉到 GND |
| C5 正极 | +5V | 上电瞬间 RST 高电平复位 |
| U2 9脚(RST) | C6 正极 + R2 一脚 | C6 = 10µF, R2 = 10kΩ |
| C6 负极 | GND | — |
| R2 另一脚 | GND | 10kΩ 下拉 |
| C6 正极 | +5V | 上电复位 |

五、按键电路

| 按键 | MCU 引脚 | 另一端 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | U1 12脚 P3.2/INT0 | GND | 按下 → 电平跳变触发 INT0 中断 |
| K2 | U1 13脚 P3.3/INT1 | GND | 按下 → 电平跳变触发 INT1 中断 |
| K3 | U2 12脚 P3.2/INT0 | GND | 按下 → 电平跳变触发 INT0 中断 |

注：按键不按下时引脚为高电平（内部上拉），按下后接地变为低电平。触发下降沿中断。

六、LED 指示灯（乙机侧）

| LED | MCU 引脚 | 串联电阻 | 另一端 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | U2 27脚 P2.6 | 220Ω | +5V |
| LED2 | U2 28脚 P2.7 | 220Ω | +5V |

注：LED 正极→+5V，负极→220Ω→MCU 引脚。P2.x 输出低电平时 LED 亮。

七、数码管（7SEG-MPX2-CA 双位共阳极）

数码管段选（a~dp）通过 470Ω×8 排阻（R15-R22）连接到甲机 P0 口。

数码管位选（DIG1/DIG2）分别由甲机 P1.0 和 P1.1 控制。

| 段选/位选 | MCU 引脚 | 中间元件 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| a 段 | U1 32脚 P0.0 | 470Ω | 数码管 a 脚 |
| b 段 | U1 33脚 P0.1 | 470Ω | 数码管 b 脚 |
| c 段 | U1 34脚 P0.2 | 470Ω | 数码管 c 脚 |
| d 段 | U1 35脚 P0.3 | 470Ω | 数码管 d 脚 |
| e 段 | U1 36脚 P0.4 | 470Ω | 数码管 e 脚 |
| f 段 | U1 37脚 P0.5 | 470Ω | 数码管 f 脚 |
| g 段 | U1 38脚 P0.6 | 470Ω | 数码管 g 脚 |
| dp 段 | U1 39脚 P0.7 | 470Ω | 数码管 dp 脚 |
| DIG1 (十位) | U1 1脚 P1.0 | — | 数码管十位公共端（共阳极→+5V） |
| DIG2 (个位) | U1 2脚 P1.1 | — | 数码管个位公共端（共阳极→+5V） |

注：P0 口需要外接上拉电阻（10kΩ×8 到 +5V）或使用内部上拉。数码管为共阳极，段选低电平有效。

八、（可选）Virtual Terminal

| VT | 连接点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| VT1 | U1 P3.1/TXD (甲机发送线) | 监视甲机发送的数据 |
| VT2 | U1 P3.0/RXD (甲机接收线) | 可手动输入指令（如 "11"、"10"）通过甲机转发给乙机控制 LED |

九、操作流程

1. K1（INT0_A）按下

甲机 INT0 中断触发 → 甲机通过 UART 发送 0x11 → 乙机收到 → LED1 亮

2. K2（INT1_A）按下

甲机 INT1 中断触发 → 甲机发送 0x22 → 乙机收到 → LED1 + LED2 灭

3. K3（INT0_B）按下

乙机 INT0 中断触发 → 乙机发送当前计数值 → 甲机收到 → 7SEG 数码管显示

4. VT2 手动输入

向 VT2 发送 11 → LED1 亮 | 发送 10 → LED1 灭 | 发送 21 → LED2 亮 | 发送 20 → LED2 灭

十、AT89C52 完整引脚对照表

| 脚号 | 名称 | U1(甲机)接法 | U2(乙机)接法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | → DIG1 (数码管十位) | NC |
| 2 | P1.1 | → DIG2 (数码管个位) | NC |
| 3-8 | P1.2-P1.7 | NC | NC |
| 9 | RST | 复位电路 (10µF+10k) | 复位电路 (10µF+10k) |
| 10 | P3.0/RXD | ← 乙机 TXD (交叉) | → 甲机 TXD (交叉) |
| 11 | P3.1/TXD | → 乙机 RXD (交叉) | ← 甲机 RXD (交叉) |
| 12 | P3.2/INT0 | ← K1 (按键到GND) | ← K3 (按键到GND) |
| 13 | P3.3/INT1 | ← K2 (按键到GND) | NC |
| 14-17 | P3.4-P3.7 | NC | NC |
| 18 | XTAL2 | 晶振 Y1 + 30pF→GND | 晶振 Y2 + 30pF→GND |
| 19 | XTAL1 | 晶振 Y1 + 30pF→GND | 晶振 Y2 + 30pF→GND |
| 20 | GND | GND | GND |
| 21-26 | P2.0-P2.5 | NC | NC |
| 27 | P2.6 | NC | → LED1+220R→+5V |
| 28 | P2.7 | NC | → LED2+220R→+5V |
| 29-30 | PSEN, ALE | NC | NC |
| 31 | EA | +5V | +5V |
| 32-39 | P0.0-P0.7 | 470Ω排阻→7SEG段选 | NC |
| 40 | VCC | +5V | +5V |

文档结束 — 对照此表逐个连接即可。