智能风扇系统

Proteus 仿真接线文档

芯片: AT89C52  @  11.0592MHz

开发环境: Keil uVision 5  +  Proteus 8.x

固件: main_proteus.c  (Proteus 仿真版 v1.0)

—— 基于普中 A2 开发板原理图 ——

# 目录

1. 系统概述

2. 元器件清单（BOM）

3. AT89C52 最小系统

4. 接线总表（按引脚编号）

5. LCD1602 接线

6. 步进电机接线（ULN2003D 驱动）

7. 按键接线

8. LED 与蜂鸣器接线

9. 仿真运行步骤

10. 常见问题排查

# 1. 系统概述

本系统使用 AT89C52 单片机控制一个智能风扇的 Proteus 仿真。主要功能包括：

• 5 档风速调节（1 档微风 ~ 5 档强风），基于步进电机调速

• 3 种风类模式：常风 / 自然风（忽大忽小）/ 睡眠风（每 10 分钟降一档）

• 定时关机：长按 KEY4 设置 30 分钟定时，再次长按取消

• LCD1602 实时显示风速档位、风类模式、运行状态、定时时间

• 4 个独立按键控制 + LED 状态指示 + 蜂鸣器操作提示音

重要提醒：P2.5 同时连接 LCD_RW 和蜂鸣器，代码中 LCD 写操作时已关总中断(EA=0)保护，接线时无需额外处理。

# 2. 元器件清单（BOM）

| 序号 | Proteus 元件名 | 数量 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AT89C52 | × 1 | 主控芯片（与 STC89C52RC 引脚兼容） |
| 2 | LM016L | × 1 | LCD1602 液晶显示屏 |
| 3 | ULN2003A | × 1 | Darlington 阵列驱动芯片，驱动步进电机 |
| 3a | MOTOR-STEPPER（步进电机） | × 1 | 步进电机（28BYJ-48 或类似），四相制 |
| 4 | BUTTON | × 4 | 独立按键（K1~K4） |
| 5 | LED-RED / LED-GREEN | × 2 | 指示灯 D1（电源）、D2（模式） |
| 6 | SPEAKER | × 1 | 无源蜂鸣器/喇叭，需 2kHz 方波驱动 |
| 7 | RES（220Ω） | × 2 | LED 限流电阻 |
| 8 | RES（10KΩ） | × 4 | 按键上拉电阻 |
| 9 | RES（10KΩ） | × 1 | 复位电路上拉 |
| 10 | CAP（30pF） | × 2 | 晶振负载电容 |
| 11 | CAP-ELEC（10μF） | × 1 | 复位电路电容 |
| 12 | CRYSTAL（11.0592MHz） | × 1 | 主晶振 |
| 13 | POWER（+5V VCC） | × 1 | 正电源终端 |
| 14 | GROUND | × 若干 | 地线终端 |

# 3. AT89C52 最小系统

## 3.1 晶振电路

| AT89C52 引脚 | 连接目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| XTAL1（pin19） | 11.0592MHz 晶振一端 + 30pF 电容 → GND | 晶振输入 |
| XTAL2（pin18） | 11.0592MHz 晶振另一端 + 30pF 电容 → GND | 晶振输出 |

## 3.2 复位电路

| AT89C52 引脚 | 连接目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RST（pin9） | 10KΩ → GND + 10μF → VCC + 按键 → VCC | 上电自动复位 + 手动复位 |

## 3.3 电源

| AT89C52 引脚 | 连接目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC（pin40） | +5V | 主电源 |
| GND（pin20） | GND | 地 |
| EA/Vpp（pin31） | VCC（+5V） | 使能内部程序存储器 |

# 4. 接线总表（按引脚编号）

以下是 AT89C52 全部 40 个引脚的完整接线表，按引脚号排列：

| 引脚号 | 引脚名 | 连接目标 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 (T2) | ULN2003A.IN1(pin1) → OUT1(pin16) → 步进电机 A 相 | 步进电机 A 相 |
| 2 | P1.1 (T2EX) | ULN2003A.IN2(pin2) → OUT2(pin15) → 步进电机 B 相 | 步进电机 B 相 |
| 3 | P1.2 | ULN2003A.IN3(pin3) → OUT3(pin14) → 步进电机 C 相 | 步进电机 C 相 |
| 4 | P1.3 | ULN2003A.IN4(pin4) → OUT4(pin13) → 步进电机 D 相 | 步进电机 D 相 |
| 5 | P1.4 | KEY4 — 10KΩ→VCC, 按键→GND | 短按=换模式 / 长按=定时 |
| 6 | P1.5 | KEY3 — 10KΩ→VCC, 按键→GND | 风速 -1 |
| 7 | P1.6 | KEY2 — 10KΩ→VCC, 按键→GND | 风速 +1 |
| 8 | P1.7 | KEY1 — 10KΩ→VCC, 按键→GND | 启动 / 停止 |
| 9 | RST | 10KΩ→GND + 10μF→VCC | 复位 |
| 10 | P3.0 (RXD) | D1(LED) — 220Ω→GND | 电源指示灯（低电平亮） |
| 11 | P3.1 (TXD) | 不接（悬空） | （P3口未使用） |
| 12 | P3.2 (INT0) | 不接（悬空） | （P3口未使用） |
| 13 | P3.3 (INT1) | 不接（悬空） | （P3口未使用） |
| 14 | P3.4 (T0) | 不接（悬空） |  |
| 15 | P3.5 (T1) | 不接（悬空） |  |
| 16 | P3.6 (WR) | 不接（悬空） |  |
| 17 | P3.7 (RD) | 不接（悬空） |  |
| 18 | XTAL2 | 11.0592MHz 晶振 + 30pF→GND | 晶振输出 |
| 19 | XTAL1 | 11.0592MHz 晶振 + 30pF→GND | 晶振输入 |
| 20 | GND | GND | 地 |
| 21 | P2.0 (A8) | 不接（悬空） | （ULN2003D 驱动，P2.0 不再使用） |
| 22 | P2.1 (A9) | D2(LED) — 220Ω→GND | 模式指示灯（低电平亮） |
| 23 | P2.2 (A10) | 不接（悬空） |  |
| 24 | P2.3 (A11) | 不接（悬空） |  |
| 25 | P2.4 (A12) | 不接（悬空） | （ULN2003D 驱动，P2.4 不再使用） |
| 26 | P2.5 (A13) | LCD1602 RW + 蜂鸣器 +极 | 共用引脚 |
| 27 | P2.6 (A14) | LCD1602 RS | 寄存器选择 |
| 28 | P2.7 (A15) | LCD1602 E | 使能信号 |
| 29 | PSEN | 不接（悬空） |  |
| 30 | ALE/PROG | 不接（悬空） |  |
| 31 | EA/Vpp | VCC（+5V） | 使能内部 ROM |
| 32 | P0.7 (AD7) | LCD1602 D7 | 数据总线 bit7 |
| 33 | P0.6 (AD6) | LCD1602 D6 | 数据总线 bit6 |
| 34 | P0.5 (AD5) | LCD1602 D5 | 数据总线 bit5 |
| 35 | P0.4 (AD4) | LCD1602 D4 | 数据总线 bit4 |
| 36 | P0.3 (AD3) | LCD1602 D3 | 数据总线 bit3 |
| 37 | P0.2 (AD2) | LCD1602 D2 | 数据总线 bit2 |
| 38 | P0.1 (AD1) | LCD1602 D1 | 数据总线 bit1 |
| 39 | P0.0 (AD0) | LCD1602 D0 | 数据总线 bit0 |
| 40 | VCC | +5V | 主电源 |

# 5. LCD1602 接线

LCD1602 在 Proteus 中选用 LM016L 模型，使用 8 位数据接口。

| LCD 引脚 | LCD 功能 | 连接目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 (VSS) | 电源地 | GND |
| 2 (VDD) | 电源正 | +5V |
| 3 (VEE) | 对比度调节 | GND（Proteus 仿真直接接地） |
| 4 (RS) | 寄存器选择 | AT89C52 P2.6（pin27） |
| 5 (RW) | 读写选择 | AT89C52 P2.5（pin26）—— 与蜂鸣器共用 |
| 6 (E) | 使能信号 | AT89C52 P2.7（pin28） |
| 7 (D0) | 数据 bit0 | AT89C52 P0.0（pin39） |
| 8 (D1) | 数据 bit1 | AT89C52 P0.1（pin38） |
| 9 (D2) | 数据 bit2 | AT89C52 P0.2（pin37） |
| 10 (D3) | 数据 bit3 | AT89C52 P0.3（pin36） |
| 11 (D4) | 数据 bit4 | AT89C52 P0.4（pin35） |
| 12 (D5) | 数据 bit5 | AT89C52 P0.5（pin34） |
| 13 (D6) | 数据 bit6 | AT89C52 P0.6（pin33） |
| 14 (D7) | 数据 bit7 | AT89C52 P0.7（pin32） |
| 15 (BLA) | 背光正极 | +5V（Proteus 可选） |
| 16 (BLK) | 背光负极 | GND（Proteus 可选） |

⚠ 关键提醒：P2.5（pin26）同时控制 LCD_RW 和蜂鸣器。代码中 LCD 写操作时通过 EA=0 关闭总中断，防止蜂鸣器 ISR 翻转 P2.5 导致 LCD 误入读模式。此保护由代码完成，接线无额外要求。

# 6. 步进电机接线（ULN2003D 驱动）

步进电机选用 MOTOR-STEPPER（步进电机），通过 ULN2003D Darlington 阵列驱动。P1.0~P1.3 接 ULN2003 四个输入，输出端接步进电机四相（A/B/C/D），COM 接 +5V。8 拍半步序列 A→AB→B→BC→C→CD→D→DA 实现平滑旋转。

## 6.1 接线方式：ULN2003D 驱动

| AT89C52 | ULN2003D | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1.0（pin1） | IN1(pin1) → OUT1(pin16) → 步进电机 A 相 | 步进 A 相 |
| P1.1（pin2） | IN2(pin2) → OUT2(pin15) → 步进电机 B 相 | 步进 B 相 |
| P1.2（pin3） | IN3(pin3) → OUT3(pin14) → 步进电机 C 相 | 步进 C 相 |
| P1.3（pin4） | IN4(pin4) → OUT4(pin13) → 步进电机 D 相 | 步进 D 相 |

ULN2003D 的 IN1~IN4（输入）接 AT89C52 的 P1.0~P1.3，OUT1~OUT4（输出）接步进电机 A~D 四相。8 拍半步相位序列：A(0001) → AB(0011) → B(0010) → BC(0110) → C(0100) → CD(1100) → D(1000) → DA(1001)。STEPPER 公共端接 +5V（对于 28BYJ-48 等 5 线步进电机）。

调速原理：每步进一格后按档位延时 step_delay[档位] ms，延时越短 → 步进越快 → 转速越高。1 档 8ms/步（慢速），5 档 1ms/步（快速）。注意：如果步进电机转向反了，交换 A/D 两相或 B/C 两相的接线即可。

注意：如果步进电机转向反了，交换 A/D 两相或 B/C 两相的接线即可。

# 7. 按键接线

每个按键都是独立式按键，低电平有效。Proteus 中直接使用 BUTTON 组件，一端接地，一端接单片机引脚。

| 按键 | AT89C52 | 上拉电阻 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | P1.7（pin8） | 10KΩ → VCC | 启动 / 停止风扇 |
| KEY2 | P1.6（pin7） | 10KΩ → VCC | 风速 +1 档 |
| KEY3 | P1.5（pin6） | 10KΩ → VCC | 风速 -1 档 |
| KEY4 | P1.4（pin5） | 10KΩ → VCC | 短按→切换模式 / 长按≥2秒→设置/取消定时 |

接线说明：每个按键的'引脚'端接单片机引脚，'另一端接地'GND。10KΩ 上拉电阻从单片机引脚接到 +5V，确保按键未按下时引脚为高电平。

# 8. LED 与蜂鸣器接线

## 8.1 LED 指示灯

两个 LED 均为共阳接法（低电平点亮），串联 220Ω 限流电阻。

| LED | AT89C52 | 串联电阻 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1（LED-RED） | P3.0（pin10） | 220Ω → GND | 电源指示灯（亮=风扇运行） |
| D2（LED-GREEN） | P2.1（pin22） | 220Ω → GND | 模式指示灯（常风常亮/自然风闪烁/睡眠风渐弱） |

## 8.2 蜂鸣器

| 蜂鸣器引脚 | 连接目标（P2.5 与 LCD_RW 共用） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| +极 | P2.5（pin26）— NPN 三极管基极（1KΩ 限流） | 无源蜂鸣器，需 2kHz 方波驱动；NPN 发射极→GND，集电极→SPEAKER(-)，SPEAKER(+)→+5V |
| -极 | GND | 地 |

⚠ 注意：蜂鸣器 P2.5 与 LCD_RW 共用同一个引脚！这在实物板上也是如此（见普中A2原理图）。代码在每次 LCD 写操作时关中断(EA=0)，写完后恢复(EA=1)。Beep_Tick 函数在蜂鸣器发声后强制将 P2.5 拉低（RW=0 写模式），确保不影响后续 LCD 操作。

# 9. 仿真运行步骤

步骤 1：在 Proteus 中放置所有元器件（见第 2 节 BOM 列表）。

步骤 2：按照第 4~8 节的接线表完成全部连线。

步骤 3：双击 AT89C52，在 Program File 中加载 main_proteus.hex（需先在 Keil 中编译生成）。

步骤 4：设置晶振频率为 11.0592MHz（双击 AT89C52 → Clock Frequency → 11.0592MHz）。

步骤 5：点击 Proteus 左下角的"运行"按钮（▶）启动仿真。

步骤 6：观察 LCD 显示 "Smart Fan v1.0"，1.5 秒后显示初始状态。

步骤 7：按 KEY1 启动风扇 → 步进电机开始旋转 → LCD 显示档位和模式。

功能测试表：

| 操作 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 按 KEY1 | 风扇启/停切换，电机转/停，D1 亮/灭 |
| 按 KEY2 | 风速 +1 档，电机加速 |
| 按 KEY3 | 风速 -1 档，电机减速 |
| 短按 KEY4 | 模式切换：NORMAL→NATURAL→SLEEP→NORMAL |
| 长按 KEY4（≥2秒） | 定时 30 分钟/取消定时（双声提示） |
| 风扇关闭 | LCD 显示 FAN STOPPED |
| 自然风模式 | D2 闪烁，风速周期性变化 |
| 睡眠风模式 | D2 渐弱闪烁，每 10 分钟降一档 |

# 10. 常见问题排查

## 电机不转

• 检查 P1.0~P1.3 到 ULN2003.IN1~IN4 的接线是否正确。

• 检查 KEY1 是否已按下（P1.7 为低电平），风扇已启动。

• 检查 AT89C52 晶振频率是否设为 11.0592MHz。

• 检查 AT89C52 晶振频率是否设为 11.0592MHz。

## LCD 不显示或显示乱码

• 检查 P0 口到 LCD D0~D7 的 8 根线是否一一对应。

• 检查 RS（P2.6）、RW（P2.5）、E（P2.7）接线。

• Proteus 中 LCD 的 VEE（pin3）必须接地或接电位器。

• 确认 Keil 编译时芯片选的是 AT89C52，晶振 11.0592MHz。

## 按键不响应

• 检查每个按键是否一端接 GND、另一端接对应 P1.4~P1.7 引脚。

• 检查 10KΩ 上拉电阻是否从 P1 引脚接到 +5V。

• Proteus 中 BUTTON 的默认属性就是按下接通、松开断开。

## 蜂鸣器不响

• 检查 SPEAKER 是否通过 NPN 三极管驱动：P2.5→1KΩ→NPN基极，NPN发射极→GND，NPN集电极→SPEAKER(-)，SPEAKER(+)→+5V。

• 使用 SPEAKER（无源喇叭）模型，2kHz 方波驱动，不要用 BUZZER（有源）。

## 编译错误/无法生成 HEX

• Keil 中需勾选 Output -> Create HEX File。

• 芯片选择 AT89C52（与 Proteus 一致）。

• 晶振频率设为 11.0592MHz。

—— 文档结束 ——